| ## 贵州二建考试交流群 ## 扫码快速加群>> | ## 2021-2020年真题估分入口 ## 估分体验考试难度>> | ## 想要领取更多备考资料？ ## 进入资料包疯狂领取>> |
| --- | --- | --- |

2021年11月贵州二级建造师考试《市政实务》真题及答案

一、单项选择题

1、垫铁最多不超过()块。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案：B

解析：每组垫铁的块数不宜超过5块，放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm。

2、人工开挖多层沟槽的层间留台宽度，放坡开槽时不应小于(　)m，直槽时不应小于(　)m，安装井点设备时不应小于(　)m。

A.0.5，0.8，1.5

B.0.8，0.5，1.5

C.0.5，0.8，1.2

D.0.8，0.5，1.2

答案：B

解析：人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m ，直槽时不应小

0.5m ，安装井点设备时不应小于1.5m。

3、止水带安装应牢固，位置准确。其中心线应与()对正，带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

A.钢筋空隙中线

B.先浇混凝土边线

C.变形缝中心线

D.后浇混凝土边线

答案：C

解析：止水带安装应牢固，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对正，带面不得有裂纹、孔洞等 不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

二、多项选择题

1、依据吊装机具的不同，装配式梁板架设汽法也不同，下列属于装配式梁板架设设备的是()。

A.起重机

B.跨墩龙门吊

C.穿巷式架桥机

D.挂篮

E.卷扬机

答案：ABC

依照吊装机具不同，梁、板架设方法分为起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法

- 三、案例不定项

案例：一家安装公司接了一个钢制容器安装……

1、四新技术是指什么（）。

A.新设备

B.新工艺

C.新方法

D.新材料

E.新技术

参考答案：ABDE

解析：四新技术指的是新材料、新工艺、新技术、新设备。

2、绿色施工管理包括（）。

A.质量管理

B.组织管理

C.规划管理

D.评价管理

E.实施管理

参考答案：BCDE

解析：绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

3、四节包括（）。

A.节能

B.节水

C.节地

D.节电

E.节材

参考答案：ABCE

解析：四节一环保包括;节能、节地、节水、节材和环境保护。

案例：略

3.专项方案专家论证前，需哪些人审核？

4.专项方案论证后，需哪些人签字盖章？

答案：

3.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

4.论证后经施工单位技术负责人签字、加盖单位公 ，并由项目总监理工程师字盖执业印章后，方可组织实施。

案例：略

1.6500万造价，可配几名安全员？

2.钻孔槽柱桩施工安全控制要点？

3.夜间施工说法正确的有？

4.施工备案应提供哪些资料？

答案：

1.当市政工程合同价在5000万元以上，1亿元以下时应配置2名及以上专职安全员

2.钻孔施工安全控制要点：

(1)施工场地应平整、坚实，非施工人员禁止进入作业区。

(2)不得在高压线下施工。施工现场附近有电力架空线路时，施工中应设专人监护

(3)钻机的机械性能必须符合施工质量和安全要求，状态良好，操作工持证上岗。

(4)钻机运行中作业人员应位于安全处，严禁人员靠近或触摸旋转钻杆;钻具悬空时严禁下方有人。

(5)钻孔过程中应检查钻渣，与地质剖面图核对，发现不符时应及时采取安全技术措施。

(6)钻孔应连续作业相邻桩之间净距小于5m时，邻桩?昆凝土强度达5MPa后，方可进行钻孔施工;或间隔钻孔施工。

(7)成孔后或因故停钻时，应将钻具提至孔外置于地面上，保持孔内护壁泥浆的高度防止塌孔，孔口采取防护措施钻孔作业中发生塌孔和护筒周围冒浆等故障时，必须立即停钻。钻机有倒塌危险时，必须立即将人员和钻机撤至安全位置，经技术处理并确认安全后方可继续作业。

(8)采用冲抓钻机钻孔时，当钻头提至接近护筒上口时，应减速、平稳提升，不得碰撞护筒，作业人员不得靠近护筒，钻具出士范围内严禁有人。

3.夜间施工：（1）夜间施工严格按照建设行政主管部门和有关部门的规定，未经批准，禁止夜间:施工。(2)对施工照明器具的种类、灯光亮度应严格控制，现场照明灯具应配备定向照明

灯罩，使用前调整好照射角，不得射人居民家，夜间施工照明灯罩使用率达100%

4.备案提交的资料：

(一)基建文件

(1)规划许可证及附件附图

(2)审定设计批复文件

(3)施工许可证或开工审批手续。

(4)质量监督注册登记表。

(二)质量报告

(三)认可文件

(四)质量验收资料

(五)其他文件

案例：略

1.安全风险识别主要方法

风险识别的方法有:故障类型及影响分析(FMEA)、预计危险分析(PHA)、危险与可操作性分析(HAZOP)、事件树分析(ETA)、人的可靠性分析(HRA)等。

2.隧道开挖施工安全措施

(1)在城市进行爆破施工，必须事先编制爆破方案，且由专业人员操作，报城市主管部门批准并经公安部门同意后方可施工。

(2)隧道开挖应连续进行，每次开挖长度应严格按照设计要求、土质情况确定

格控制超挖量。停止开挖时，对不稳定的围岩应采取临时封堵或支护措施。

(3)同一隧道内相对开挖(非爆破方法)的两开挖面距离为21音洞跨且不小于10m时，端应停止掘进，并保持开挖面稳定。

(4)两条平行隧道(含导洞)相距小于倍洞跨时，其开挖面前后错开距离不得小于15m

(5)隧道内应加强通风，在有瓦斯的隧道内进行爆破作业必须遵守《煤矿安全规(国家安全生产监督管理总局令第87号，国家安全生产监督管理总局现改为应急管理部)的有关规定

3.常见小导管注浆材料

改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥-水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料

案例：略

2.索赔同期记录哪些内容

事件发生及过程中现场实际状况;现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度;导致费用增加的项明用叫人员机械材料数量、有效票据等。

3.文明施工承诺牌主要内容

泥浆不外流轮胎不沾泥、管线不损坏、渣土不乱抛、爆破不扰民夜间少噪声)

5.竖井作业区安全防护措施

(1)在施工组织设计中应根据设计文件、环境条件选择工作井位置设计无要求时应对工作井结构及其底部平面布置进行施工设计，满足施工安全的要求。

(2)施机械、运输车辆距工作井边缘的距离，应根据土质、井深、支护情况和地面荷载等因素经验算确定，且其最外着力点与井边距离不得小于1.5m。

(3)井口作业区必须设置围挡，非施工人员禁止人内，并建立人员出人作井的管理制度。

(4)工作井不得设在低洼处，且井口应比周围地面高30cm以上，地面排水系统应完好、畅通。

(5)不设作业平台的工作井周围必须设防护栏杆，护栏高度不低于1.2m，栏杆底部50cm应采取封闭措施

(6)井口2m范围内不得堆放材料

(7)工作井内必须设安全梯或梯道，梯道应设扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1.0m