- 2022年二建《建筑工程》三色笔记，背了就及格！

- 考点1：民用建筑构造要求

- （一）民用建筑分类【2010、2014、2017】

- 1、按照使用性质【记忆口诀：农名工】

| - 民用建筑 | - 居住建筑：住宅、宿舍等【2020】 - 公共建筑：图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等 |
| --- | --- |
| - 工业建筑 | - 供生产使用建筑 |
| - 农业建筑 | - 指用于农业、牧业生产和加工建筑 |

- 2、民用建筑按地上高度和层数分类【2020】

| - 单或多层 | - h≤27m住宅建筑 - h≤24m公共建筑 - h＞24m单层公共建筑 |
| --- | --- |
| - 高层 | - h＞27m住宅建筑 - h＞24m公共建筑且≤100m的非单层公共建筑 |
| - 超高层 | - h＞100m的民用建筑【2018】 |

- （二）建筑的组成

| - 结构体系 | - 上部结构是指基础以上部分的建筑结构，包括墙、柱、梁、屋顶等；地下结构指建筑物的基础结构 |
| --- | --- |
| - 围护体系 | - 由屋面、外墙、门、窗等组成【2015-21】 |
| - 设备体系 | - 给排水系统、供电系统和供热通风系统，防盗报警、灾害探测、自动灭火等智能系统。 - 其中供电系统（强电）：供电、照明；供电系统（弱电）：通信、信息探测、报警 |

- （三）民用建筑主要构造要求【2015-综合题】

- （1）实行建筑高度控制区内的建筑，其建筑高度应以绝对海拔高度控制建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度。【2016-1、2010-4】

- （2）非实行建筑高度控制区内的建筑，其建筑高度：

| - 平屋顶 | - 室外设计地面至建筑女儿墙顶点的高度计算，无女儿墙的建筑物应计算至其屋面檐口 |
| --- | --- |
| - 坡屋顶 | - 室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算 |
| - 多种屋面形式 | - 同一座建筑物有多种屋面形式时，分别计算后取最大值 |
| - 突出物不计入建筑高度 | - 局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积≤1/4者，突出屋面的通风道、烟囱、通信设施、装饰构件、花架、空调冷却塔等设备 |

- （3）室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算；地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动最低处的净高不应小于2m。

- （4）地下室不应布置居室；当居室布置在半地下室时，必须采取满足采光、通风、日照、防潮、防霉及安全防护等要求的措施。【2014-1、2018-2、2019-1】

- （5）建筑高度大于100m的民用建筑，应设置避难层（间）。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。【2021】

- （6）凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。【2020-2】

| - 临空高度 | - h＜24m：栏杆高度≥1.05m - h≥24m：栏杆高度≧1.10m - 上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m |
| --- | --- |
| - 净距 | - 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆，其杆件净距不应大于0.11m |

- （7）楼梯的主要构造要求：【2015-1】

- ①主要交通用的楼梯的梯段净宽一般按每股人流宽为0.55m+（0～0.15）m的人流股数确定，并不应少于两股；

- ②梯段改变方向时，扶手转向端的平台最小宽度不应小于梯段净宽度，并不得小于1.20m；

- ③每个梯段踏步不应超过18级，也不应小于3级；

- ④楼梯平台上部及下部过道处的净高≥2m，梯段净高≥2.2m；

- ⑤楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，达四股人流时应加设中间扶手

- 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线起不宜小于0.90m，楼梯水平栏杆或栏板长度超过0.50m时，其高度不应小于1.05m。

- 考点2：建筑物理环境技术要求

- 【光源的选择】

| - 场所 | - 选择光源 |
| --- | --- |
| - 开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所 | - 宜采用热辐射光源 |
| - 有高速运转物体的场所 | - 宜采用混合光源 |
| - 应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明【2018-3】 | - 须选用能瞬时启动的光源【2021】 |
| - 图书馆存放或阅读珍贵资料的场所 | - 不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的光源 |
| - 长时间连续工作的办公室、阅览室、计算机显示屏等工作区域，宜控制光幕反射和反射眩光；在顶棚上的灯具不宜设置在工作位置的正前方，宜设在工作区的两侧，并使灯具的长轴方向与水平视线相平行 |  |

- 考点3：建筑抗震构造要求

（一）结构抗震相关知识

- 1、抗震设防的基本目标：小震不坏、中震可修、大震不倒。

- 2、建筑抗震设防分类【2022年教材变动】

抗震设防的各类建筑与市政工程，根据其遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及其在抗震救灾中的作用等因素划分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 甲类 | 特殊设防类，指使用上有特殊要求的设施，涉及国家公共安全的重大建筑与市政工程，地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑与市政工程 |
| 乙类 | 重点设防类，指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑与市政工程，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑与市政工程 |
| 丙类 | 标准设防类，指除甲类、乙类、丁类以外按标准要求进行设防的建筑与市政工程 |
| 丁类 | 适度设防类，指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低设防要求的建筑与市政工程 |

- （二）框架结构的抗震构造措施

| - 发生部位 【2015-22】 - 【2018-22】 | - 多发于框架梁柱节点和填充墙处 - 柱震害重于梁；柱顶震害重于柱底；角柱震害大于内柱；短柱震害重于一般柱 - 【记忆口诀：注定脚短】 |
| --- | --- |

（三）多层砌体房屋的抗震构造措施

| 发生部位 | 多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻【2019-2】 |
| --- | --- |
| 构造柱构造要求 【2015-2】 | （1）6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜采用4φ14，箍筋间距不应大于200mm。房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋 （2）构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每隔500mm设2φ6水平钢筋和φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或φ4点焊钢筋网片，每边伸入墙内不宜小于1m （3）构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过 （4）构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈粱相连 |

- 考点4：房屋结构平衡技术要求

（一）作用（荷载）的分类【2012下-2、2016-21、2018-5及23、2019-3、2020-3、2021】

| 按随时间 变异分类 | 永久作用 | 固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素 |
| --- | --- | --- |
|  | 可变作用 | 楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔墙自重、安装荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、水位变化的水压力、温度变化等 |
|  | 偶然作用 | 不一定出现，而一旦出现其量值很大，且持续时间很短的荷载，例如撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾 |
| 按结构的反应分类 | 静态作用 | 不使结构或结构构件产生加速度或所产生的加速度可以忽略不计，如固定隔墙的自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等 |
|  | 动态作用 | 使结构或结构构件产生不可忽略的加速度，例如地震作用、吊车设备振动等 |
| 按荷载作用面大小分类 | - 均布面荷载 | - 建筑物楼面或墙面上分布的荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石或大理石面层等 |
|  | - 线荷载 | - 楼面或屋面上各种面荷载传到梁上或条形基础上时 |
|  | - 集中荷载 | 在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品，如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等 |
| 按荷载作用方向分类 | 垂直荷载 | 如结构自重，雪荷载等 |
|  | 水平荷载 | - 如风荷载，水平地震作用等 |

- （二）平面力系的平衡条件及其应用

- 1、结点的简化

| - 铰结点 | - 木屋架的结点，由于各杆件之间是通过螺栓、扒钉连接的，无法阻止杆件间的微小转动，因此该结点应简化为铰结点 |
| --- | --- |
| - 刚结点 | - 现浇钢筋混凝土框架的结点，由于梁、柱的钢筋是绑扎在一起的，又用混凝土一次浇灌成型，杆件间是无法发生相对位移的，因此该结点可以简化成刚结点 |

- 2、支座简化

| - 可动铰支座 | - 只能约束竖向运动的支座，例如：把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成可动铰支座【2020-4】 |
| --- | --- |
| - 固定铰支座 | - 只能约束竖向和水平运动的支座，例如：把屋架放在柱顶上，并与柱顶的预埋件连接，这样的支座可简化成固定铰支座 |
| - 固定支座 | - 能约束竖向、水平和转动的支座，例如：柱子与基础完全现浇在一起，而且柱子的钢筋插入基础一定距离，那么柱子的支座就可简化成固定支座 |

- 你以为这就没了？不可能！！！还有69页内容，等你来解锁~~~

- ↓↓↓下方扫码，领取完整版三色笔记！

- 如有更多问题，可以加233网校学霸君咨询！！！