| ## 贵州二建考试交流群 ## 扫码快速加群>> | ## 2021-2020年真题估分入口 ## 估分体验考试难度>> | ## 想要领取更多备考资料？ ## 进入资料包疯狂领取>> |
| --- | --- | --- |

2021年9月贵州二级建造师考试《建筑实务》真题及答案

一、单选题

1、点支承玻璃幕墙的玻璃肋比必须采用（）

A.夹层玻璃

B.钢化玻璃

C.中空玻璃

D.钢化夹层玻璃

参考答案：D

考点：2A312057 建筑幕墙工程施工技术

233网校解析：采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋必须采用钢化夹层玻璃。

2、防水混凝土检验批应由（ ）组织。

A.施工单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目专业质量员

D.专业监理工程师

参考答案：D

考点：2A320091 检验批及分项工程的质量验收

233网校解析：检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收 。

3、采用回灌井点时，回灌井点与降水井点的距离不宜小于 （ ） m。

A.3

B.4

C.5

D.6

参考答案：D

考点：2A312022 人工降排地下水施工技术

233网校解析：采用回灌井点时，回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。回灌井点的间距应根据降水井点的间距和被保护建(构)筑物的平面位置确定 。

4、防水混凝土应采用高频机械分层振捣密实，振捣时间宜为（）

A.15-60

B.30-60

C.15-30

D.10-30

参考答案：D

考点：2A312042 室内防水工程施工技术

233网校解析：防水混凝土应采用高频机械分层振捣密实，振捣时间宜为10~30s 。 当采用自密实混凝土时，可不进行机械振捣。

- 多选题

- 1.幕墙节能保温工程需要复验的项目有哪些?

- A.遮阳系数

- B.密度

- C.吸水率

- D.传热系数

- E.导热系数

- 参考答案：BCE

- 2.疫情防控的主要物资有（ ）。

- A.口罩

- B.酒精

- C.手套

- D.体温计

- E.消毒液

- 答案：ADE

- 考点：

- 233网校解析：本题因暂缺案例背景资料，解析答案依据《房屋市政工程复工复产指南》 (建办质 【2020】8 号) 规定，即根据工程规模和务工人员数量等因素，合理配备体温计、口罩、消毒剂等疫情防控物资。

- 3.疫情防控四区，分别是（ ）等四区。

- A.生活区

- B.办公区

- C.材料堆放及加工区

- D.社区

- E.施工区

- 答案：ABCE

- 233网校解析：本题因暂缺案例背景资料，解析答案依据《房屋市政工程复工复产指南》 (建办质 【2020】8 号) 规定，即严格施工区、材料加工和存放区、办公区、生活区等“四区”分离。

- 案例不定项

【案例一】

材料略

投标人编制投标文件时，不得作为竞争性费用的有()。

A.企业管理费

B.规费

C.税金

D.安全文明施工费

E.风险费

参考答案：B,C,D

考点：2A320083 工程量清单计价规范的运用

233网校解析：措施费应根据招标文件中的措施费项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，但是措施项目清单中的安全文明施工费应按照不低于国家或省级、行业建设主管部门规定标准的90%计价，不得作为竞争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。